- Tên đề tài

Nghiên cứu và triển khai bộ điều khiển MPC thích nghi với tải trọng biến thiên cho UAV giao hàng trên vi điều khiển.

- Tìm hiểu về thuật toán MPC

Model Predictive Control (MPC), hay điều khiển dự đoán theo mô hình, là một phương pháp điều khiển hiện đại sử dụng mô hình toán học của hệ thống để dự đoán trạng thái trong tương lai và lựa chọn tín hiệu điều khiển tối ưu.

Nguyên lý hoạt động của MPC gồm các bước chính:

- Đo và ước lượng trạng thái hiện tại của hệ thống.

- Dự đoán trạng thái tương lai dựa trên mô hình toán học.

- Tính toán tín hiệu điều khiển tối ưu thông qua một hàm mục tiêu.

- Áp dụng tín hiệu điều khiển đầu tiên.

- Sau mỗi chu kỳ, hệ thống cập nhật trạng thái và thực hiện lại quá trình tối ưu.

Một ưu điểm quan trọng của MPC là có thể xử lý đồng thời nhiều biến và các giới hạn của hệ thống, chẳng hạn giới hạn tốc độ động cơ, góc nghiêng hoặc lực đẩy.

Đối với UAV, MPC có thể sử dụng các thông tin về vị trí, vận tốc, góc và vận tốc góc để tính toán lực đẩy và moment cần thiết nhằm giúp UAV bám theo quỹ đạo hoặc giữ ổn định.

Trong đề tài “Nghiên cứu bộ điều khiển MPC thích nghi với tải trọng biến thiên cho UAV trên vi điều khiển”, MPC được mở rộng thành Adaptive MPC, trong đó các tham số của mô hình được cập nhật khi tải trọng UAV thay đổi. Nhờ đó, bộ điều khiển có thể thích nghi với sự thay đổi khối lượng và duy trì chất lượng điều khiển tốt hơn.

Ưu điểm: khả năng dự đoán, tối ưu nhiều biến, xử lý ràng buộc và thích nghi với điều kiện vận hành.

Nhược điểm: thuật toán có khối lượng tính toán tương đối lớn và phụ thuộc vào độ chính xác của mô hình, do đó việc triển khai trên vi điều khiển cần tối ưu thuật toán và đảm bảo đáp ứng thời gian thực.

- Đề xuất nền tảng

Đối tượng: UAV dạng quadrotor 4 cánh.

Nền tảng phần cứng dự kiến:

- FC: Chưa tìm được FC phù hợp

- ESC: Chưa tìm được ESC phù hợp

- Cảm biến quán tính: MPU6000 / ICM42688

- Động cơ: 4 × Brushless Motor 2205 – 2300KV

- Pin: LiPo 6S 1500 mAh

- Khung: Quadrotor 5 inch Mark4

- Thiết bị thu điều khiển: Mạch thu radiomaster Xr1 Nano

- Loại cánh quạt: 3 cánh

*Lý do chưa chọn được FC+ESC: Một số dòng FC hiện tại có mức giá hợp lý (<1.2 triệu VND) được sử dụng cho mục đích sử dụng là giải trí. Những FC loại này khó có thể can thiệp sâu vào code điều khiển nên khó dùng trong nghiên cứu đồ án. Ngược lại, các loại FC phù hợp có giá thành khá cao (>3 triệu VNĐ) chưa kể gia thành ESC phù hợp với loại FC đó. Việc này khiến bản thân em không thể đáp ứng được chi phí phát sinh.

Nền tảng phần mềm:

- STM32CubeIDE

- Ngôn ngữ C/C++

- MATLAB/Simulink dùng để xây dựng mô hình, mô phỏng và kiểm chứng thuật toán trước khi triển khai trên vi điều khiển.

- Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu và xây dựng bộ điều khiển **Model Predictive Control (MPC)** có khả năng thích nghi với sự thay đổi tải trọng của UAV.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình động lực học của UAV quadrotor.

- Xây dựng mô hình trạng thái phục vụ thiết kế bộ điều khiển.

- Nghiên cứu và xây dựng bộ điều khiển MPC.

- Nghiên cứu phương pháp ước lượng khối lượng/tải trọng của UAV.

- Xây dựng cơ chế cập nhật mô hình điều khiển theo tải trọng ước lượng.

- Triển khai thuật toán Adaptive MPC trên vi điều khiển STM32.

- Đánh giá khả năng điều khiển khi UAV hoạt động với các mức tải trọng khác nhau.

- So sánh hiệu quả của PID, MPC và Adaptive MPC.

- Kế hoạch thực hiện

| Giai đoạn | Nội dung thực hiện | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu tổng quan về UAV, IMU, động lực học và hệ tọa độ | Cơ sở lý thuyết và mô hình tổng quan của UAV |
| 2 | Xây dựng mô hình toán học và mô hình không gian trạng thái (State-Space) | Mô hình toán học và mô hình mô phỏng UAV |
| 3 | Thiết kế và mô phỏng bộ điều khiển PID | Bộ điều khiển PID làm cơ sở so sánh |
| 4 | Nghiên cứu MPC, xây dựng hàm mục tiêu và các ràng buộc | Bộ điều khiển MPC trên MATLAB/Simulink |
| 5 | Mô phỏng UAV với các mức tải trọng khác nhau | Đánh giá khả năng điều khiển của MPC khi tải trọng thay đổi |
| 6 | Nghiên cứu và xây dựng phương pháp ước lượng tải trọng/khối lượng UAV | Bộ ước lượng khối lượng |
| 7 | Xây dựng bộ điều khiển Adaptive MPC dựa trên tải trọng ước lượng | Bộ điều khiển có khả năng cập nhật theo tải trọng |
| 8 | Thiết kế phần cứng và xây dựng giao tiếp STM32 – IMU – ESC | Prototype UAV và hệ thống điều khiển phần cứng |
| 9 | Chuyển đổi và tối ưu thuật toán MPC trên STM32 | Thuật toán Adaptive MPC chạy real-time trên vi điều khiển |
| 10 | Thực nghiệm UAV với nhiều mức tải trọng | Dữ liệu thực nghiệm và kết quả đáp ứng của hệ thống |
| 11 | So sánh PID, MPC và Adaptive MPC | Đánh giá và phân tích hiệu quả của các bộ điều khiển |
| 12 | Tổng hợp kết quả, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị bảo vệ | Hoàn thiện đồ án và báo cáo tốt nghiệp |