BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Báo cáo sau 2 tuần làm việc)

Sinh viên thực hiện: Lê Ngọc Đức

Lớp: K67M-AT

Tên đề tài: Thiết kế bộ điều khiển MPC thích nghi với trọng tải biến thiên trên UAV cho vi điều khiển.

Thời gian báo cáo: Tuần 1 – Tuần 2 (Tháng 9/2026)

- KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUẦN 1–2

- Tìm hiểu về bộ điều khiển MPC:

Model Predictive Control (MPC), hay điều khiển dự đoán theo mô hình, là một phương pháp điều khiển hiện đại sử dụng mô hình toán học của đối tượng để dự đoán trạng thái của hệ thống trong tương lai, sau đó giải một bài toán tối ưu để xác định chuỗi tín hiệu điều khiển phù hợp. Tại mỗi thời điểm lấy mẫu, MPC chỉ áp dụng tín hiệu điều khiển đầu tiên trong chuỗi tối ưu, sau đó cập nhật trạng thái của hệ thống và thực hiện lại quá trình tối ưu. Vì vậy MPC còn được gọi là Receding Horizon Control – điều khiển theo chân trời trượt.

Khác với các bộ điều khiển truyền thống như PID, trong đó luật điều khiển thường được xác định trực tiếp từ sai lệch hiện tại, MPC thực hiện quá trình:

Đo trạng thái => Dự đoán => Tối ưu => Điều khiển => Đo lại

Quá trình này được lặp lại liên tục trong suốt thời gian hệ thống hoạt động.

MPC đặc biệt phù hợp với các hệ thống nhiều biến, có tương tác giữa các biến và chịu các giới hạn về trạng thái hoặc cơ cấu chấp hành. Khả năng đưa các ràng buộc trực tiếp vào bài toán tối ưu là một trong những ưu điểm quan trọng nhất của MPC.

Mô hình toán học:

xk+1=fxk,uk

yk=h(xk,uk)

Trong đó:

- xk: vector trạng thái tại thời điểm kk

- uk: vector tín hiệu điều khiển

- yk: vector đầu ra

- f(⋅): phương trình động lực học

- h(⋅): phương trình đầu ra.

Một số dạng MPC phổ biến:

| Loại MPC | Đặc điểm |
| --- | --- |
| Linear MPC | Sử dụng mô hình tuyến tính |
| Nonlinear MPC (NMPC) | Sử dụng mô hình phi tuyến |
| Adaptive MPC | Cập nhật tham số/mô hình theo điều kiện hệ thống |
| Robust MPC | Xử lý bất định và nhiễu |
| Economic MPC | Tối ưu trực tiếp theo mục tiêu kinh tế |
| Learning-based MPC | Kết hợp MPC với mô hình học máy |

- Lý thuyết về UAV:

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) là phương tiện bay không người lái, có khả năng bay mà không cần người điều khiển trực tiếp trên phương tiện. UAV có thể được điều khiển từ xa hoặc tự động thực hiện nhiệm vụ dựa trên chương trình và thuật toán điều khiển.

UAV được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như chụp ảnh và quay phim, nông nghiệp, giám sát, vận chuyển, khảo sát địa hình, tìm kiếm cứu nạn và nghiên cứu khoa học.

Trong phạm vi đồ án này, đối tượng nghiên cứu là UAV dạng quadrotor, tức máy bay sử dụng bốn động cơ và bốn cánh quạt để tạo lực nâng và điều khiển chuyển động.

Một quadrotor thường bao gồm các thành phần chính:

- Frame: khung cơ khí của UAV.

- Motor: 4 động cơ điện tạo chuyển động quay cho cánh quạt.

- Propeller: cánh quạt tạo lực đẩy.

- ESC (Electronic Speed Controller): điều khiển tốc độ động cơ.

- Flight Controller (FC): bộ điều khiển trung tâm.

- MCU: vi điều khiển thực hiện các thuật toán điều khiển.

- IMU: đo gia tốc và vận tốc góc của UAV.

- Barometer: hỗ trợ xác định độ cao.

- GPS: xác định vị trí và vận tốc của UAV.

- Compass: xác định hướng.

- Receiver (RX): nhận lệnh từ tay điều khiển.

- Battery: cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống.

Thông thường UAV được mô tả bằng hai hệ tọa độ:

- Hệ tọa độ quán tính: Được sử dụng để mô tả vị trí của UAV trong không gian:

X,  Y,  Z

- Hệ tọa độ thân: Gắn với thân UAV và được sử dụng để mô tả chuyển động quay:

Roll ϕ; Pitch θ; Yaw ψ

Như vậy, trạng thái của UAV có thể bao gồm vị trí, vận tốc, góc và vận tốc góc.

Đây là cơ sở để xây dựng mô hình động lực học của quadrotor, từ đó sử dụng trong các thuật toán điều khiển như PID, LQR hoặc MPC.

- DỰ ĐỊNH CHO TUẦN TIẾP THEO

- Tìm hiểu và triển khai mô hình MPC mô phỏng trên MATLAB