BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Báo cáo sau 3 tuần làm việc)

Sinh viên thực hiện: Lê Ngọc Đức

Lớp: K67M-AT

Tên đề tài: Thiết kế bộ điều khiển MPC thích nghi với trọng tải biến thiên trên UAV cho vi điều khiển.

Thời gian báo cáo: Tuần 3 (Tháng 9/2026)

- TÌM HIỂU LÝ THUYẾT

- Tìm hiểu về UAV Model:

Hiện nay UAV được sản xuất với rất nhiều hình dạng và được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau tùy vào môi trường sử dụng. Đối với thị trường drone dân dụng và nghiên cứu thì các loại drone 4 cánh và 6 cánh là phổ biến hơn cả. Để triển khai cho dự án em chọn mô hình UAV 4 cánh dạng chữ X (Quadcopter) vì sự phổ biến và khả năng dễ tiếp cận.

UAV 4 cánh dạng chữ X là một loại drone có khả năng hoạt động dựa trên 4 cánh quạt được sắp xếp theo dạng chữ X cung cấp lực đẩy ổn định  với khả năng thực hiện các thao tác di chuyển theo 3 trục Ox, Oy, Oz và khả năng quay quanh 3 trục trên.

Nguyên lý hoạt động: để có thể nâng drone lên độ cao nhất định hướng cánh quạt phải như hình sau nhằm triệt tiêu lực quay và tăng lực nâng của drone.

Để drone có thể di chuyển ta cần làm những việc sau:

- Tiến: Tăng tốc độ quay của Motor 3 và 4, giữ nguyên hoặc giảm tốc 2 Motor còn lại

- Lùi: Tăng tốc độ quay của Motor 1 và 2, giữ nguyên hoặc giảm tốc 2 Motor còn lại

- Lệch trái: Tăng tốc độ quay của Motor 1 và 4, giữ nguyên hoặc giảm tốc 2 Motor còn lại

- Lệch phải: Tăng tốc độ quay của Motor 3 và 2, giữ nguyên hoặc giảm tốc 2 Motor còn lại

- Xoay trái: Tăng tốc độ quay của Motor 1 và 3, giảm tốc 2 Motor còn lại

- Xoay phải: Tăng tốc độ quay của Motor 4 và 2, giảm tốc 2 Motor còn lại

- MPC

Điều khiển dự báo (MPC) là chiến lược tối ưu hóa cho điều khiển phản hồi sử dụng thuật toán điều khiển dự đoán hành vi trong tương lai cả hệ thống dựa trên mô hình toán học để tối ưu hóa và tạo ra các hành động kiểm soát.

Mô hình toán học của MPC là

Trong đó:

- y=gxvà x=f(x) là các phương trình động học và động lực học để tính toán các đầu vào điều khiển tối ưu trong 1 khoảng thời gian xác định trước.

- y là đầu ra quỹ đạo vào điều khiển được tính toán trước đó.

- u biểu thị đầu vào được áp dụng cho hệ theo xác định thuật toán tối ưu hóa.

- Ref là khối tham chiếu

- MPC khối dự báo

Sơ đồ thuật toán của MPC:

Để biểu diễn mô hình hệ thống của drone ta sử dụng mô hình không gian trạng thái để mô tả phương trình lực tác dụng lên drone. Mô hình không gian trạng thái dạng liên tục, tuyến tính, bất biến thời gian có dạng:

xt=Axt+Butyt=Cxt+Dut

Trong đó:

| STT | Thành phần | Tên | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | x(t)∈Rn | Vector trạng thái | Tập hợp các trạng thái hiện tại của hệ thống |
| 2 | u(t)∈Rm | Vector đầu vào | Tập hợp các tín hiệu điều khiển tác động vào hệ thống |
| 3 | y(t)∈Rp | Vector đầu ra | Tập hợp các giá trị đầu ra (phản ứng) của hệ thống |
| 4 | A∈Rn×n | Ma trận trạng thái | Mô tả cách các trạng thái bên trong được kết nối |
| 5 | B∈Rn×m | Ma trận điều khiển | Mô tả cách các đầu vào đi vào hệ thống => ảnh hưởng tới các trạng thái vào |
| 6 | C∈Rp×n | Ma trận đầu ra | Ma trận C mô tả cách các trạng thái được kết hợp để có được đầu ra |
| 7 | D∈Rp×m | Ma trận truyền thông | Cho phép các đầu ra bỏ qua hoàn toàn hệ thống và đưa về đầu ra |

Tuy nhiên với drone thì việc xử lý tín hiệu không phải liên tục trong khoảng hời gian t mà là ngắt quãng với trạng thái tín hiệu rời rạc tại các thời điểm k nên khi áp dụng vào drone phương trình không gian trạng thái trở thành dạng sau:

x[k+1]=Ax[k]+Buky[k]=Cxk

Từ trạng thái hiện tại x(k), ta dự báo các giá trị đầu ra trong khoảng dự báo Np thông qua công thức sau:

yk+1=CAxk+CBuk

yk+2=CA2xk+CABuk+CBuk+1
⋮
yk+Np=CANpxk+j=0Np-1CAjBuk+Np-1-j

Viết gọn dưới dạng ma trận: Y=ϕxk+I'U (1)

Trong đó:

- Y= yk+1yk+2…yk+Np

- U= ukuk+1…uk+NC-1

- I',ϕ:ma trận dự báo phụ thuộc vào A, B, C

Sau khi tính toán và dự đoán thì thuật toán MPC sẽ tìm dãy điều khiển U sao cho sai số nhỏ nhất và tín hiệu điều khiển mượt mà nhất có dạng sau:

J= i=1Npyk+i-r(k+i)Q2+i=0NC-1∆uk+jR2  (2)

Trong đó:

- r(k+i) : giá trị mong muốn (setpoint)

- ∆uk+j=uk-u(k-1): thay đổi điều khiển

- Q, R: ma trận trọng số

Ý nghĩa:

- Thành phần yk+i-r(k+i)Q2 giảm sai số bám

- Thành phần ∆uk+jR2 tránh thay đổi điều khiển đột ngột

Thay (1) vào (2) ta có:

J=ϕxk+I'U-RTQϕxk+I'U-R+UTRU

Khai triển:

J=UTHU+2fTU+hằng số

Trong đó:

- H=I'TQI'+R

- f=I'TQ(ϕxk-R)

Ngoài ra thuật toán MPC cho phép ràng buộc một số thông số:

- Giới hạn tín hiệu điều khiển: umin≤uk+j≤ umax

- Giới hạn tốc độ thay đổi: ∆umin≤∆uk+j≤ ∆umax

- Giới hạn đầu ra: ymin≤yk+j≤ ymax

→ Bài toán quy về dạng ma trận: GU ≤ h

Vậy khi giải bài toán tối ưu cho thuật toán MPC ta phải giải :

minJ=UTHU+2fTU

sao cho GU≤h

- Kết quả là dãy điều khiển tối ưu U'=[uk, uk+1, …, u(k+NC-1)

- Chỉ áp dụng giá trị đầu tiên u(k).

- Lặp lại quá trình tại bước kế tiếp k+1.

- Adaptive mechanism

Cơ chế thích nghi là cơ chế phát hiện sự thay đổi của hệ thống trước khi ước lượng tham số mới để cập nhật mô hình điều khiển và đưa ra lệnh điều khiển phù hợp

Trong hệ thống điều khiển truyền thống, bộ điều khiển thường được thiết kế dựa trên một mô hình cố định. Khi các đặc tính của đối tượng thay đổi, bộ điều khiển có thể không còn đạt được chất lượng điều khiển như ban đầu.

Adaptive Mechanism được sử dụng để giải quyết vấn đề này bằng cách liên tục thu thập thông tin từ hệ thống, đánh giá sự thay đổi và cập nhật các tham số cần thiết.

Trong số rất nhiều thuật toán thích nghi ta có thể chọn ra 2 cái tên tiêu biểu gồm:

- Gain Scheduling: Đưa ra các trường hợp để ước lượng khoảng hoạt động và đưa ra giải pháp cho vùng hoạt động đó và không có khả năng tính toán thời gian thực.

- Online Parameter Estimation: Thu thập thông tin trong thời gian thực liên tục để đưa ra giải pháp điều khiển hợp lý phù hợp với hoàn cảnh môi trường.

- TỔNG KẾT KẾT QUẢ

- Kết quả đạt được

- Tìm hiểu về cấu tạo, cách UAV hoạt động

- Tìm hiểu cách xây dựng mô hình toán học cho thuật toán MPC

- Tìm hiểu về khái niệm cơ chế thích nghi

- Khó khăn gặp phải

- Gặp khó khăn và thiếu công cụ tìm hiểu về các bài báo khoa học quốc tế viết về các chủ đề liên quan